使用U盘实现SN自动写号

将U盘格式化成FAT32格式，并将以下文件放入U盘内。

将U盘和屏接入设备，按住“强制下载按键”并上电开机。

开机后20秒内设备自动完成的烧录，并自动开机，屏幕显示SN。

如果不连接屏幕，工厂可通过夹具连接一个LED指示灯（GPIO4_7，拉低电平亮灯，高电平灭灯）。开机后，自动检测SN是否为空、WIFI联网功能。路由器配置如下：

名称：ZNJQ

密码：Znjq...123

路由器需要能够访问外网。

如果SN不为空，且WIFI联网功能正常，则LED指示灯亮，SN或WIFI测试PASS。

如果SN为空，或者WIFI联网失败，则LED指示灯不亮，SN或WIFI测试FAIL。

注意：测试程序无法检测写入重复的SN号，需要人工检测U盘中的sn.dat文件是否累加。

配置说明如下：

- U盘内文件：

- 文件说明：
script.ini				--- 刷机配置文件

- sn.ini					--- sn配置文件，烧录区间范围的SN

- sn.dat					--- 当前烧录的sn

- 配置说明：

- sn.ini:

- SN_PREFIX=2528W		--- SN号前缀部分，格式：年周W

- SN_START=1				--- 该U盘写入的起始SN号，例如：2528W000001

- SN_END=10000			--- 该U盘写入的结束SN号，例如：2528W010000

- CLEAN_SN=no				--- 是否清除SN重新写

- sn.dat:

- 2528W000001			--- 当前烧录的sn。必须在SN_START 和 SN_END之间

- script.ini:

- SCRIPT!				--- ini固定头文件

- DONE=no				--- 刷机完成后是否生成script-DONE.txt文件

- REBOOT=yes				--- 刷机后是否需要自动重启

- CMD:

- print;					--- 不需要执行其他